บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

โครงงานระบบพยากรณ์ความเสี่ยงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง ผู้จัดทำได้นำเสนอขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานของโครงงาน ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

3.1 การวิเคราะห์ระบบ

3.2 การออกแบบระบบ

3.3 การพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง

3.4 การพัฒนาระบบ

  - การทดสอบและประเมินผลระบบ

3.1 การวิเคราะห์ระบบ

3.1.1 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้

การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ในโครงงานนี้ เป็นการวิเคราะห์จากวัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานของระบบ ร่วมกับลักษณะการนำข้อมูลสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ไปใช้ประโยชน์ โดยไม่ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้งานโดยตรง ผู้จัดทำจึงจำแนกกลุ่มผู้ใช้งานตามลักษณะการใช้ข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้งานระดับบริหารและผู้ใช้งานระดับปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดความต้องการของระบบและออกแบบการแสดงผล ดังนี้

3.1.1.1 ผู้ใช้งานระดับบริหาร (Executive Users)

เป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลในภาพรวมเพื่อประกอบการติดตามสถานการณ์และการตัดสินใจ โดยมีความต้องการด้านข้อมูล ได้แก่ ภาพรวมสถานการณ์น้ำ ระดับความเสี่ยงของสถานการณ์น้ำ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล เพื่อช่วยให้สามารถติดตามและทำความเข้าใจสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำในภาพรวมได้อย่างสะดวก

3.1.1.2 ผู้ใช้งานระดับปฏิบัติการ (Operational Users)

เป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่มุ่งเน้นการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของอ่างเก็บน้ำ โดยมีความต้องการด้านข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลสถานการณ์น้ำของแต่ละอ่าง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปริมาณน้ำ ผลการจำแนกระดับความเสี่ยง และข้อมูลย้อนหลัง เพื่อใช้ในการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์น้ำในแต่ละช่วงเวลา

3.1.2 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ

จากการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงงาน และความต้องการในการใช้งานระบบ สามารถกำหนดความต้องการของระบบออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements) และความต้องการที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ (Non-functional Requirements) ดังนี้

3.1.2.1 ความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements: FR)

ผู้จัดทำกำหนดความต้องการเชิงหน้าที่ของระบบจากผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ โดยระบุความสามารถและฟังก์ชันที่ระบบต้องสามารถดำเนินการได้ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ข้อกำหนดความต้องการเชิงหน้าที่ของระบบ (Functional Requirements)

| รหัส | ความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirement) |
| --- | --- |
| FR-01 | ระบบสามารถแสดงรายการและข้อมูลของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในระบบได้ |
| FR-02 | ระบบสามารถแสดงข้อมูลสถานการณ์น้ำปัจจุบันของแต่ละอ่างเก็บน้ำได้ |
| FR-03 | ระบบสามารถแสดงข้อมูลปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำไหลเข้า (Inflow) และปริมาณการระบายน้ำ (Outflow) ของอ่างเก็บน้ำได้ |
| FR-04 | ระบบสามารถประมวลผลข้อมูลด้วยแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงของสถานการณ์น้ำได้ |
| FR-05 | ระบบสามารถแสดงผลระดับความเสี่ยงของสถานการณ์น้ำของแต่ละอ่างเก็บน้ำได้ |
| FR-06 | ระบบสามารถแสดงข้อมูลสถานการณ์น้ำและแนวโน้มของข้อมูลในรูปแบบแดชบอร์ดและกราฟได้ |
| FR-07 | ระบบสามารถเรียกดูข้อมูลสถานการณ์น้ำย้อนหลังได้ |
| FR-08 | ระบบสามารถค้นหาหรือเลือกอ่างเก็บน้ำเพื่อดูข้อมูลรายละเอียดได้ |

3.1.2.2 ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ (Non-functional Requirements: NFR)

ผู้จัดทำกำหนดความต้องการที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ของระบบ โดยพิจารณาด้านคุณภาพและข้อจำกัดในการทำงานของระบบ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 ข้อกำหนดความต้องการที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ของระบบ (Non-functional Requirements)

| รหัส | ด้าน | ความต้องการ |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | ความยากง่ายในการใช้งาน | ส่วนติดต่อผู้ใช้ควรมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย และสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างสะดวก |
| NFR-02 | ความยากง่ายในการใช้งาน | การแสดงระดับความเสี่ยงควรใช้สี สัญลักษณ์ หรือรูปแบบการแสดงผลที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแยกแยะระดับ ความเสี่ยงได้อย่างชัดเจน |
| NFR-03 | ความน่าเชื่อถือ | ระบบต้องแสดงข้อมูลและผลการจำแนกระดับความเสี่ยงให้ ถูกต้องและสอดคล้องกับข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล |
| NFR-04 | ความเข้ากันได้ | ระบบควรสามารถใช้งานและแสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่ รองรับได้อย่างเหมาะสม |
| NFR-05 | ประสิทธิภาพการทำงาน | ระบบควรสามารถตอบสนองต่อการเรียกดูและแสดงผล ข้อมูลภายในระยะเวลาที่เหมาะสม |

3.1.3 การวิเคราะห์กระบวนการทำงานของระบบ

จากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้และความต้องการของระบบ ผู้จัดทำได้นำข้อกำหนดความต้องการเชิงหน้าที่มาวิเคราะห์กระบวนการทำงานและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ โดยใช้แผนภาพกรณีใช้งาน (Use Case Diagram) เพื่อแสดงขอบเขตการทำงานและฟังก์ชันที่ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ได้ ดังแสดงในภาพที่ 3.1

ภาพที่ 3.1 แผนภาพกรณีใช้งานของระบบพยากรณ์ความเสี่ยงสถานการณ์น้ำ

จากภาพที่ 3.1 กำหนดผู้ใช้งาน (User) เป็นผู้ใช้งานหลักของระบบ และกำหนดกรณีใช้งาน (Use Case) ภายในขอบเขตของระบบ (System Boundary) จำนวน 6 ฟังก์ชัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1.3.1 ดูภาพรวมสถานการณ์น้ำ

ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลสรุปสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำในภาพรวมผ่านแดชบอร์ด (Dashboard) เพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้อย่างสะดวก

3.1.3.2 ค้นหา/เลือกอ่างเก็บน้ำ

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาหรือเลือกอ่างเก็บน้ำที่ต้องการ เพื่อเรียกดูข้อมูลสถานการณ์น้ำของแต่ละอ่างเก็บน้ำ

3.1.3.3 ดูรายละเอียดข้อมูลอ่างเก็บน้ำ

ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดข้อมูลของอ่างเก็บน้ำแต่ละแห่ง เช่น ปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำไหลเข้า (Inflow) และปริมาณการระบายน้ำ (Outflow)

3.1.3.4 ดูระดับความเสี่ยง

ผู้ใช้งานสามารถดูผลการจำแนกระดับความเสี่ยงของสถานการณ์น้ำที่ได้จากการประมวลผลด้วยแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)

3.1.3.5 ดูแนวโน้มข้อมูลและกราฟ

ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์น้ำในรูปแบบกราฟ เพื่อช่วยให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาได้

3.1.3.6 เรียกดูข้อมูลย้อนหลัง

ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลสถานการณ์น้ำย้อนหลังของอ่างเก็บน้ำ เพื่อใช้ในการติดตามและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา

3.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Understanding)

ข้อมูลที่ใช้ในโครงงานนี้เป็นข้อมูลสถานการณ์น้ำรายวันของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จากกรมชลประทาน โดยได้รับข้อมูลในรูปแบบ JSON ผู้จัดทำได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อทำความเข้าใจแหล่งที่มา โครงสร้าง ลักษณะ และความครบถ้วนของข้อมูล ก่อนนำข้อมูลไปเข้าสู่กระบวนการเตรียมข้อมูลและพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง

3.1.4.1 แหล่งที่มาและโครงสร้างของข้อมูล

ข้อมูลที่ใช้ในโครงงานนี้เป็นข้อมูลสถานการณ์น้ำรายวันของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งได้จากระบบให้บริการข้อมูลผ่าน API ของกรมชลประทาน โดยครอบคลุมข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 แห่งทั่วประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 2567–2568 ข้อมูลที่ได้รับจาก API อยู่ในรูปแบบ JSON และประกอบด้วยข้อมูลจำนวน 13 ฟิลด์

ข้อมูลดังกล่าวสามารถจำแนกตามลักษณะของข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ระบุรายละเอียดและคุณลักษณะของอ่างเก็บน้ำแต่ละแห่ง และความจุของอ่างเก็บน้ำ และ ข้อมูลสถานการณ์น้ำรายวัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา เช่น ปริมาณน้ำกักเก็บ ร้อยละปริมาณน้ำเทียบกับความจุ ปริมาณน้ำไหลเข้า และปริมาณการระบายน้ำ โดยรายละเอียดโครงสร้างของข้อมูลแต่ละฟิลด์แสดงดังตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 รายละเอียดโครงสร้างข้อมูลจาก API ของกรมชลประทาน

| ฟิลด์ (Field) | ชนิดข้อมูล | คำอธิบาย | ลักษณะข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- |
| date | string | วันที่บันทึกข้อมูล (YYYY-MM-DD) | ข้อมูลรายวัน |
| id | string | รหัสประจำอ่างเก็บน้ำ | ข้อมูลระบุตัว ตน |
| name | string | ชื่ออ่างเก็บน้ำ | ข้อมูลระบุตัวตน |
| region | string | ภาคหรือพื้นที่ตั้งของอ่างเก็บน้ำ | ข้อมูลพื้นฐาน |
| owner | string | หน่วยงานเจ้าของหรือผู้รับผิดชอบอ่างเก็บน้ำ | ข้อมูลพื้นฐาน |
| capacity | float | ความจุเก็บกักสูงสุดของอ่างเก็บน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) | ข้อมูลพื้นฐาน |
| storage | float | ความจุเก็บกักที่ระดับเก็บกักปกติ (ล้าน ลบ.ม.) | ข้อมูลพื้นฐาน |
| active_storage | float | ความจุน้ำใช้การได้ (ล้าน ลบ.ม.) | ข้อมูลพื้นฐาน |
| dead_storage | float | ปริมาณน้ำก้นอ่างหรือปริมาณน้ำที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ (ล้าน ลบ.ม.) | ข้อมูลพื้นฐาน |
| volume | float | ปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.) | ข้อมูลรายวัน |
| percent_storage | float | ร้อยละปริมาณน้ำกักเก็บเทียบกับความจุ (%) | ข้อมูลรายวัน |
| inflow | float | ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ (ล้าน ลบ.ม./วัน) | ข้อมูลรายวัน |
| outflow | float | ปริมาณน้ำระบายออกจากอ่างเก็บน้ำ (ล้าน ลบ.ม./วัน) | ข้อมูลรายวัน |

จากโครงสร้างข้อมูลดังกล่าว พบว่าข้อมูลจาก API ประกอบด้วยทั้งข้อมูลพื้นฐานของอ่างเก็บน้ำและข้อมูลสถานการณ์น้ำที่บันทึกเป็นรายวัน ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์น้ำในแต่ละช่วงเวลา โดยในขั้นตอนถัดไปผู้จัดทำได้ดำเนินการตรวจสอบลักษณะและคุณภาพของชุดข้อมูลก่อนนำไปเข้าสู่กระบวนการเตรียมข้อมูลสำหรับการพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง

3.1.4.2 ลักษณะและคุณภาพของชุดข้อมูล

จากการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์น้ำรายวันของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 แห่ง ในช่วงปี พ.ศ. 2567–2568 ได้ข้อมูลดิบรวมประมาณ 25,000 รายการ โดยข้อมูลแต่ละรายการแสดงข้อมูลของอ่างเก็บน้ำแต่ละแห่งในแต่ละวัน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของอ่างเก็บน้ำและข้อมูลสถานการณ์น้ำรายวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา

จากการวิเคราะห์ลักษณะของชุดข้อมูล พบว่าสามารถจำแนกข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของอ่างเก็บน้ำ เช่น รหัสอ่างเก็บน้ำ ชื่ออ่างเก็บน้ำ ภูมิภาค หน่วยงานรับผิดชอบ และข้อมูลด้านความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยหรือมีค่าคงที่สำหรับอ่างเก็บน้ำแต่ละแห่ง และ ข้อมูลสถานการณ์น้ำรายวัน ได้แก่ ปริมาณน้ำกักเก็บ (volume) ร้อยละปริมาณน้ำกักเก็บเทียบกับความจุ (percent_storage) ปริมาณน้ำไหลเข้า (inflow) และปริมาณการระบายน้ำ (outflow) ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์น้ำในแต่ละวัน

ข้อมูลสถานการณ์น้ำรายวันมีลักษณะเป็นข้อมูลที่เรียงตามลำดับเวลา (Time-series Data) และครอบคลุมทั้งช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง ทำให้สามารถศึกษารูปแบบและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์น้ำในแต่ละช่วงเวลาได้ โดยลักษณะเชิงเวลาของข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปพิจารณาในการกำหนดคุณลักษณะสำหรับการพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องในขั้นตอนต่อไป

ในด้านคุณภาพของข้อมูล จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่มีความครบถ้วนและมีความต่อเนื่องในแต่ละวัน โดยผู้จัดทำได้ตรวจสอบค่าที่หายไป (Missing Values) และค่าผิดปกติ (Outliers) ของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำ ได้แก่ volume, percent_storage, inflow และ outflow รวมถึงตรวจสอบความสอดคล้องของชนิดและรูปแบบข้อมูล เพื่อประเมินความพร้อมของชุดข้อมูลก่อนนำเข้าสู่กระบวนการเตรียมข้อมูล ทั้งนี้ วิธีการจัดการค่าที่หายไป การแปลงข้อมูล และการคัดเลือกคุณลักษณะจะกล่าวถึงในขั้นตอนการเตรียมข้อมูลและการพัฒนาแบบจำลองต่อไป

3.1.4.3 การวิเคราะห์ลักษณะเชิงเวลาของข้อมูล

ข้อมูลสถานการณ์น้ำที่ใช้ในโครงงานเป็นข้อมูลรายวันที่มีการจัดเก็บอย่างต่อเนื่องตามลำดับเวลา ทำให้สามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์น้ำในแต่ละช่วงเวลาได้ โดยตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน ได้แก่ ปริมาณน้ำกักเก็บ (volume) ร้อยละปริมาณน้ำกักเก็บเทียบกับความจุ (percent_storage) ปริมาณน้ำไหลเข้า (inflow) และปริมาณการระบายน้ำ (outflow)

จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามช่วงเวลา พบว่าสถานการณ์น้ำมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันตามช่วงฤดูกาล โดยช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้ำกักเก็บและร้อยละปริมาณน้ำกักเก็บมีแนวโน้มสูงขึ้นตามไปด้วย ขณะที่ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้ง ปริมาณน้ำไหลเข้ามีแนวโน้มลดลง และปริมาณน้ำกักเก็บอาจลดลงตามการระบายน้ำและการใช้น้ำในช่วงเวลาดังกล่าว

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามช่วงเวลาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านเวลาและฤดูกาลมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ผู้จัดทำจึงนำลักษณะเชิงเวลาของข้อมูลไปพิจารณาในขั้นตอนการเตรียมข้อมูลและกำหนดคุณลักษณะสำหรับการพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องต่อไป

  - การออกแบบระบบ

ระบบที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องในการจำแนกระดับความเสี่ยงของสถานการณ์น้ำ และนำเสนอผลผ่านแดชบอร์ด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามสถานการณ์และการตัดสินใจของผู้ใช้งาน จากแนวคิดดังกล่าว ผู้จัดทำจึงออกแบบระบบให้ประกอบด้วยส่วนจัดการข้อมูล ส่วนประมวลผลด้วยแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง และส่วนแสดงผลข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน

3.2.1 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ

ผู้จัดทำได้ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบการพยากรณ์ความเสี่ยงสถานการณ์น้ำ แสดงภาพรวมการทำงานและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบ โดยภาพรวมของสถาปัตยกรรมระบบแสดงดังภาพที่ 3.2

ภาพที่ 3.2 สถาปัตยกรรมระบบ

จากภาพที่ 3.2 สถาปัตยกรรมของระบบพยากรณ์ความเสี่ยงสถานการณ์น้ำถูกออกแบบแบ่งออกเป็น 3 เลเยอร์หลัก เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาและบำรุงรักษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.2.1.1	ส่วนการจัดการข้อมูล (Data Layer)

ทำหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูลดิบให้พร้อมสำหรับการประมวลผล ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ดึงข้อมูลปริมาณน้ำรายวันจากอินเทอร์เฟซโปรแกรมประยุกต์ (API) ของกรมชลประทาน ซึ่งข้อมูลจะถูกรับส่งในรูปแบบโครงสร้างไฟล์เจสัน (JavaScript Object Notation: JSON) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการส่งผ่านข้อมูลบนเครือข่าย

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเพื่อจัดการกับค่าที่สูญหาย (Missing Values) หรือค่าที่ผิดปกติ (Outliers) จากนั้นจึงแปลงรูปแบบข้อมูล (Data Transformation) ให้เป็นไฟล์นามสกุล .arff (Attribute-Relation File Format) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ระบุความสัมพันธ์และชนิดของข้อมูลอย่างชัดเจน เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม WEKA ในลำดับถัดไป

      - ส่วนประมวลผลโมเดล (Modeling Layer)

เป็นส่วนหลักในการสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ดำเนินการนำชุดข้อมูลที่ผ่านการจัดเตรียมแล้ว (Processed ARFF) ซึ่งรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน มาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยเทคนิค Percentage Split ในอัตราส่วน 80:20 ได้แก่ ข้อมูลสำหรับฝึกสอน (Training Set) สัดส่วนร้อยละ 80 และข้อมูลสำหรับทดสอบ (Testing Set) สัดส่วนร้อยละ 20 เพื่อประเมินความสามารถในการพยากรณ์ข้อมูลในอนาคต

ขั้นตอนที่ 2 นำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการฝึกสอนด้วยอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน (Supervised Learning) จำนวน 3 รูปแบบ ได้แก่ เรนดอมฟอเรสต์ (Random Forest), ต้นไม้ตัดสินใจ (J48) และการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) เพื่อเปรียบเทียบหาความเหมาะสมของแต่ละอัลกอริทึมต่อชุดข้อมูลสถานการณ์น้ำ

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบจำลองด้วยตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Performance Metrics) สำหรับงานจำแนกประเภท (Classification) ประกอบด้วยค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความแม่นยำ (Precision) ค่าความครอบคลุม (Recall) และค่า F1-score เพื่อใช้ในการคัดเลือกแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นโมเดลหลักของระบบ

      - ส่วนการนำเสนอข้อมูล (Presentation Layer)

ทำหน้าที่ในการนำเสนอผลการพยากรณ์และข้อมูลสถิติแก่ผู้ใช้งานผ่านระบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดเก็บข้อมูล (Database Storage) ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลปริมาณน้ำจริงที่ดึงมาจากแหล่งข้อมูล และผลการพยากรณ์ที่ได้จากโมเดลลงในระบบฐานข้อมูล MySQL เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดึงไปแสดงผลบนหน้าจอ

แดชบอร์ด (Web Dashboard) เป็นส่วนอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้งาน (User Interface) ที่พัฒนาด้วยภาษา Python โดยทำหน้าที่รับแบบจำลองที่ผ่านการคัดเลือก (Best Model) เข้ามาเพื่อใช้ในการพยากรณ์สถานการณ์น้ำจากข้อมูลล่าสุด

การแสดงภาพข้อมูล (Visualization) นำเสนอข้อมูลสถิติและสถานการณ์น้ำในรูปแบบกราฟ (Charts/Graphs) ที่เข้าใจง่าย ทั้งในรูปแบบรายสัปดาห์ (Weekly) และรายเดือน (Monthly) เพื่อให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ

การจำแนกระดับความเสี่ยง (Risk Level Classification) แสดงผลลัพธ์สุดท้ายจากการพยากรณ์โดยระบุระดับความเสี่ยงของอ่างเก็บน้ำเป็น 3 ระดับ ได้แก่ เสี่ยงน้ำแห้ง ปกติ และเสี่ยงน้ำล้น ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในขอบเขตโครงงาน

3.2.2 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)

ระบบมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) โดยออกแบบโครงสร้างตารางข้อมูลและกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี (Entity Relationship) เพื่อให้รองรับการแสดงผลข้อมูลย้อนหลังและการพยากรณ์ล่วงหน้าบนแดชบอร์ด ดังภาพที่ 3.3

ภาพที่ 3.3 แผนภาพความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล

จากภาพที่ 3.3 ระบบจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยแบ่งเป็น 3 ตารางหลัก ได้แก่ ตาราง dam_info ตาราง dam_daily และตาราง users เพื่อรองรับการแสดงผลข้อมูลย้อนหลัง และการจัดเก็บบัญชีผู้ใช้งานสำหรับเข้าสู่ระบบ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างตารางมีดังนี้

3.2.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง dam_info และ dam_daily (1:N)

คีย์หลัก (PK): dam_info.dam_id

คีย์นอก (FK): dam_daily.dam_id → dam_info.dam_id

ความสัมพันธ์: อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง (dam_info) สามารถมีข้อมูลสถานการณ์น้ำรายวัน (dam_daily) ได้หลายรายการตามช่วงเวลาที่ตรวจวัด

3.2.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design)

ผู้จัดทำได้ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบพยากรณ์ระดับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) โดยมุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์น้ำและผลการพยากรณ์ในรูปแบบแดชบอร์ด (Dashboard) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญ ติดตามสถานการณ์ และใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างสะดวก

เนื่องจากระบบไม่ได้กำหนดสิทธิ์การใช้งานที่แตกต่างกันตามประเภทของผู้ใช้ ส่วนติดต่อผู้ใช้จึงได้รับการออกแบบเป็นแดชบอร์ดหลักสำหรับผู้ใช้งานทุกกลุ่ม โดยรวบรวมข้อมูลทั้งในระดับภาพรวมและรายละเอียดไว้ภายในหน้าจอเดียวกัน ผู้ใช้งานสามารถเลือกอ่างเก็บน้ำที่ต้องการตรวจสอบ ดูข้อมูลสถานการณ์น้ำปัจจุบัน ดูผลการพยากรณ์ระดับสถานการณ์น้ำ ติดตามแนวโน้มข้อมูล และเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ตามฟังก์ชันที่กำหนดไว้ในการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ

ในการออกแบบ ผู้จัดทำได้จัดทำแบบจำลองส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Mockup) เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบ การนำเสนอข้อมูล และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของหน้าจอก่อนนำไปพัฒนาระบบจริง โดยแบบจำลองส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบแสดงดังภาพที่ 3.4

ภาพที่ 3.4 แบบจำลองส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบพยากรณ์ระดับสถานการณ์น้ำ

จากภาพที่ 3.4 ส่วนติดต่อผู้ใช้ได้รับการออกแบบให้ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ส่วนเลือกอ่างเก็บน้ำ ส่วนแสดงภาพรวมและรายละเอียดสถานการณ์น้ำ ส่วนแสดงผลการพยากรณ์ระดับสถานการณ์น้ำ ส่วนแสดงแนวโน้มข้อมูลย้อนหลัง และส่วนสรุปสถานการณ์น้ำ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.2.3.1 การเลือกอ่างเก็บน้ำ

ส่วนติดต่อผู้ใช้ได้รับการออกแบบให้มีส่วนสำหรับเลือกอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบ โดยแสดงรายการอ่างเก็บน้ำในรูปแบบรายการแบบเลื่อนลง (Dropdown Menu) บริเวณแถบเมนูด้านข้าง (Sidebar) เมื่อผู้ใช้งานเลือกอ่างเก็บน้ำ ระบบจะแสดงข้อมูลสถานการณ์น้ำ รายละเอียดข้อมูล ผลการพยากรณ์ และข้อมูลย้อนหลังให้สอดคล้องกับอ่างเก็บน้ำที่เลือก เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามและตรวจสอบสถานการณ์น้ำของแต่ละอ่างเก็บน้ำได้อย่างสะดวก

3.2.3.2 การแสดงสถานการณ์น้ำปัจจุบัน

ส่วนติดต่อผู้ใช้ได้รับการออกแบบให้แสดงข้อมูลสรุปสถานการณ์น้ำปัจจุบันของอ่างเก็บน้ำที่ผู้ใช้งานเลือก เพื่อให้สามารถรับรู้และติดตามสถานการณ์น้ำได้อย่างรวดเร็ว โดยนำเสนอข้อมูลสำคัญในรูปแบบกล่องข้อมูล (Information Card) ประกอบด้วย ระดับสถานการณ์น้ำปัจจุบัน ร้อยละปริมาณน้ำกักเก็บเทียบกับความจุ (Percent Storage) ปริมาณน้ำไหลเข้า (Inflow) และปริมาณการระบายน้ำ (Outflow)

การนำเสนอข้อมูลดังกล่าวได้รับการออกแบบให้ข้อมูลสำคัญสามารถมองเห็นและแยกแยะได้อย่างชัดเจน โดยระดับสถานการณ์น้ำแสดงตามระดับที่กำหนด ได้แก่ ระดับน้ำต่ำ (Low) ระดับน้ำปกติ (Normal) และระดับน้ำสูง (High) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำความเข้าใจสถานการณ์น้ำปัจจุบันของอ่างเก็บน้ำได้สะดวก

3.2.3.3 การแสดงรายละเอียดข้อมูลอ่างเก็บน้ำ

ส่วนติดต่อผู้ใช้ได้รับการออกแบบให้แสดงรายละเอียดของอ่างเก็บน้ำที่ผู้ใช้งานเลือก เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำแต่ละแห่ง โดยข้อมูลที่แสดงประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่ออ่างเก็บน้ำ ความจุของอ่าง ปริมาณน้ำกักเก็บ ร้อยละปริมาณน้ำกักเก็บเทียบกับความจุ ปริมาณน้ำไหลเข้า และปริมาณการระบายน้ำ ทั้งนี้ ข้อมูลที่แสดงจะเปลี่ยนแปลงตามอ่างเก็บน้ำที่ผู้ใช้งานเลือกจากระบบ

3.2.3.4 การแสดงกราฟแนวโน้มข้อมูลย้อนหลัง

ส่วนติดต่อผู้ใช้ได้รับการออกแบบให้แสดงแนวโน้มข้อมูลสถานการณ์น้ำย้อนหลังในรูปแบบกราฟเส้น (Line Chart) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์น้ำตามช่วงเวลา โดยกราฟแสดงค่าร้อยละปริมาณน้ำกักเก็บเทียบกับความจุ (percent_storage) ของอ่างเก็บน้ำที่เลือก ซึ่งมีองค์ประกอบแกนแนวนอน แสดงช่วงเวลาของข้อมูลในหน่วยวัน และแกนแนวตั้ง แสดงร้อยละปริมาณน้ำกักเก็บเทียบกับความจุ (percent_storage) ส่วนเส้นกราฟ แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของร้อยละปริมาณน้ำกักเก็บตามช่วงเวลา

นอกจากนี้ กราฟได้รับการออกแบบให้แสดงเส้นเกณฑ์สำหรับประกอบการพิจารณาระดับสถานการณ์น้ำ ได้แก่ เกณฑ์ร้อยละ 30 สำหรับระดับน้ำต่ำ (Low) และ เกณฑ์ร้อยละ 80 สำหรับระดับน้ำสูง (High) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเปรียบเทียบข้อมูลที่เกิดขึ้นกับเกณฑ์การจำแนกระดับสถานการณ์น้ำได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสามารถเลือกช่วงเวลาของข้อมูลย้อนหลังที่ต้องการแสดงผลได้ตามตัวเลือกที่ระบบกำหนด

3.2.3.5 การแสดงระดับสถานการณ์น้ำและผลการพยากรณ์

ส่วนติดต่อผู้ใช้ได้รับการออกแบบให้แสดงระดับสถานการณ์น้ำปัจจุบันและผลการพยากรณ์ระดับสถานการณ์น้ำในอนาคต เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานการณ์และแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า โดยแบ่งผลการพยากรณ์ออกเป็น 2 กรอบเวลา ได้แก่ การพยากรณ์ล่วงหน้า 7 วัน และการพยากรณ์ล่วงหน้า 30 วัน

ผลการพยากรณ์จะแสดงตามระดับสถานการณ์น้ำที่กำหนดไว้ ได้แก่ ระดับน้ำต่ำ (Low) ระดับน้ำปกติ (Normal) และระดับน้ำสูง (High) โดยนำเสนอในรูปแบบที่สามารถแยกแยะระดับสถานการณ์ได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเปรียบเทียบสถานการณ์ปัจจุบันกับผลการพยากรณ์ในแต่ละกรอบเวลา และใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำ

3.2.3.6 การเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง

ส่วนติดต่อผู้ใช้ได้รับการออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลสถานการณ์น้ำย้อนหลังของอ่างเก็บน้ำที่เลือก เพื่อใช้ในการตรวจสอบและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา โดยข้อมูลย้อนหลังแสดงในรูปแบบตาราง ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ เช่น วันที่ ร้อยละปริมาณน้ำกักเก็บ ปริมาณน้ำไหลเข้า ปริมาณการระบายน้ำ และระดับสถานการณ์น้ำ ผู้ใช้งานสามารถเลือกช่วงเวลาของข้อมูลที่ต้องการเรียกดูตามตัวเลือกที่ระบบกำหนด

3.2.3.7 การสรุปสถานการณ์น้ำ

ส่วนติดต่อผู้ใช้ได้รับการออกแบบให้มีส่วนสรุปสถานการณ์น้ำในรูปแบบข้อความ (Text Summary) เพื่อรวบรวมข้อมูลสำคัญจากสถานการณ์น้ำปัจจุบันและผลการพยากรณ์ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถทำความเข้าใจได้สะดวก โดยแสดงข้อมูลสรุป เช่น ระดับสถานการณ์น้ำปัจจุบัน ร้อยละปริมาณน้ำกักเก็บเทียบกับความจุ และผลการพยากรณ์ระดับสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7 วันและ 30 วัน

ส่วนสรุปดังกล่าวช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นภาพรวมของสถานการณ์น้ำและแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามสถานการณ์และการตัดสินใจ โดยระบบทำหน้าที่นำเสนอสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ใช้งาน ไม่ได้ทำหน้าที่กำหนดหรือเสนอแผนการบริหารจัดการน้ำโดยอัตโนมัติ

3.3 การพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง

การพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องในโครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับพยากรณ์ระดับสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ โดยนำข้อมูลสถานการณ์น้ำที่ได้จากการวิเคราะห์ในหัวข้อ 3.1.4 มาผ่านกระบวนการเตรียมข้อมูล การคัดเลือกคุณลักษณะ การแบ่งชุดข้อมูล การสร้างและฝึกสอนแบบจำลอง และการประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง โดยกำหนดกรอบเวลาการพยากรณ์ล่วงหน้า 2 ช่วง ได้แก่ 7 วัน และ 30 วัน เพื่อให้ได้แบบจำลองที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้ในการพยากรณ์สถานการณ์น้ำและแสดงผลผ่านระบบที่พัฒนาขึ้น

3.3.1 การเตรียมข้อมูล (Data Preprocessing)

ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการสร้างแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง ผู้จัดทำได้ดำเนินการเตรียมข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมีความเหมาะสมและอยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปประมวลผลได้ โดยประกอบด้วยการตรวจสอบและจัดการข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ การแปลงข้อมูลเชิงเวลา การกำหนดตัวแปรเป้าหมายและจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการพยากรณ์ล่วงหน้า รวมถึงการจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับนำเข้าสู่กระบวนการสร้างแบบจำลอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.3.1.1 การตรวจสอบและจัดการข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

ผู้จัดทำได้ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล โดยพิจารณาค่าที่หายไป (Missing Values) และค่าผิดปกติ (Outliers) ของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำ ได้แก่ ปริมาณน้ำกักเก็บ (volume) ร้อยละปริมาณน้ำกักเก็บเทียบกับความจุ (percent_storage) ปริมาณน้ำไหลเข้า (inflow) และปริมาณการระบายน้ำ (outflow) สำหรับข้อมูลที่พบค่าขาดหาย ผู้จัดทำใช้วิธีการเติมค่าจากข้อมูลของวันก่อนหน้า (Forward Fill) เพื่อรักษาความต่อเนื่องของข้อมูลรายวันก่อนนำไปใช้ในการพัฒนาแบบจำลอง

3.3.1.2 การแปลงข้อมูลเชิงเวลา (Temporal Data Transformation)

ข้อมูลวันที่ (date) ที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลอยู่ในรูปแบบ YYYY-MM-DD ผู้จัดทำจึงแปลงข้อมูลวันที่ให้อยู่ในรูปของเดือน (Month) โดยกำหนดค่าเป็นตัวเลขตั้งแต่ 1–12 เพื่อใช้เป็นคุณลักษณะที่สะท้อนลักษณะเชิงเวลาของสถานการณ์น้ำ เนื่องจากข้อมูลสถานการณ์น้ำมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับช่วงฤดูกาล โดยช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมเป็นช่วงฤดูฝน และช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนเป็นช่วงฤดูแล้ง การแปลงข้อมูลดังกล่าวจึงช่วยให้สามารถนำปัจจัยด้านช่วงเวลาไปพิจารณาในการพัฒนาแบบจำลองได้ ดังตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 การจำแนกช่วงเดือนตามฤดูกาล

| เดือน (Month) | ช่วงเดือน | ฤดูกาล |
| --- | --- | --- |
| 2 - 5 | กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม | ฤดูร้อน (Summer Season) |
| 5 – 10 | พฤษภาคม – ตุลาคม | ฤดูฝน (Rainy Season) |
| 11 – 2 | พฤศจิกายน – เมษายน | ฤดูหนาว (Winter) / ฤดูแล้ง (Dry Season) |

ทั้งนี้ ในการสร้างแบบจำลองใช้ค่า Month ตั้งแต่ 1–12 เป็นคุณลักษณะ โดยการจำแนกช่วงฤดูกาลในตารางใช้เพื่ออธิบายลักษณะเชิงเวลาของข้อมูล และไม่ได้ใช้ฤดูกาลเป็นคุณลักษณะโดยตรงในการสร้างแบบจำลอง

3.3.1.3 การกำหนดตัวแปรเป้าหมายและชุดข้อมูลสำหรับการพยากรณ์

เนื่องจากโครงงานนี้เป็นการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับงานจำแนกประเภท (Classification) ผู้จัดทำจึงกำหนดตัวแปรเป้าหมาย (Target Variable หรือ Class Label) จากค่าร้อยละปริมาณน้ำกักเก็บเทียบกับความจุ (percent_storage) โดยแบ่งระดับสถานการณ์น้ำออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับน้ำต่ำ ระดับน้ำปกติ และระดับน้ำสูง ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังตารางที่ 3.5

ตารางที่ 3.5 การกำหนดระดับสถานการณ์น้ำจากค่า percent_storage

| ระดับ | ค่า percent_storage | ระดับสถานการณ์น้ำ |
| --- | --- | --- |
| 1 | < 30% | ระดับน้ำต่ำ (Low) |
| 2 | ≥ 30% และ < 80% | ระดับน้ำปกติ (Normal) |
| 3 | ≥ 80% | ระดับน้ำสูง (High) |

เพื่อให้แบบจำลองสามารถพยากรณ์ระดับสถานการณ์น้ำล่วงหน้า ผู้จัดทำได้จัดเตรียมชุดข้อมูลสำหรับการพยากรณ์ออกเป็น 2 กรอบเวลา ได้แก่ การพยากรณ์ล่วงหน้า 7 วัน และ การพยากรณ์ล่วงหน้า 30 วัน โดยนำข้อมูลคุณลักษณะ ณ วันที่ปัจจุบันมาเชื่อมโยงกับระดับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในอนาคตตามกรอบเวลาที่กำหนด

สำหรับชุดข้อมูลการพยากรณ์ล่วงหน้า 7 วัน ใช้ข้อมูลคุณลักษณะ ณ วันที่ t เป็นข้อมูลนำเข้า และใช้ระดับสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ t+7 เป็นตัวแปรเป้าหมาย ส่วนชุดข้อมูลการพยากรณ์ล่วงหน้า 30 วัน ใช้ข้อมูลคุณลักษณะ ณ วันที่ t เป็นข้อมูลนำเข้า และใช้ระดับสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ t+30 เป็นตัวแปรเป้าหมาย ดังนี้

xt→yt+7

สำหรับการพยากรณ์ล่วงหน้า 7 วัน และ

xt→yt+30

สำหรับการพยากรณ์ล่วงหน้า 30 วัน โดย xt

แทนชุดคุณลักษณะของสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ t และ y แทนระดับสถานการณ์น้ำที่กำหนดจากค่า percent_storage ณ วันที่เป้าหมาย

3.3.1.4 การปรับคุณลักษณะให้อยู่ในรูปอัตราส่วนร้อยละต่อความจุเขื่อน

เนื่องจากชุดข้อมูลที่นำมาศึกษาประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างด้านขนาดความจุอ่างเก็บน้ำ (Capacity) อย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น เขื่อนภูมิพลมีความจุ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่เขื่อนแม่มอกมีความจุเพียง 110 ล้านลูกบาศก์เมตร แตกต่างกันมากกว่า 120 เท่า

หากใช้ค่าปริมาณน้ำไหลเข้า (Inflow) และปริมาณการระบายน้ำ (Outflow) ในหน่วย ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยตรง จะทำให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำของขนาดข้อมูลข้ามอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องไม่สามารถกำหนดเกณฑ์การตัดสินใจที่เป็นสากลสำหรับทุกอ่างเก็บน้ำได้ ตัวอย่างเช่น ปริมาณน้ำไหลเข้า 15 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน สำหรับเขื่อนภูมิพลคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.11 ของความจุอ่างเก็บน้ำ ซึ่งไม่ส่งผลต่อความเสี่ยงน้ำล้น แต่สำหรับเขื่อนแม่มอก ปริมาณน้ำไหลเข้าจำนวนเดียวกันคิดเป็นร้อยละ 13.64 ของความจุอ่างเก็บน้ำในวันเดียว ซึ่งเป็นสภาวะวิกฤติน้ำล้นอย่างรุนแรง

เพื่อขจัดปัญหาความแตกต่างด้านขนาดของอ่างเก็บน้ำ และทำให้คุณลักษณะทั้งหมดอยู่ในมาตราส่วนที่เปรียบเทียบกันได้ (Normalized Scale) ผู้จัดทำจึงทำการแปลงคุณลักษณะปริมาณน้ำไหลเข้าและปริมาณการระบายน้ำให้อยู่ในรูปอัตราส่วนร้อยละต่อความจุอ่างเก็บน้ำต่อวัน inflow_pct และ outflow_pct โดยมีสมการคำนวณดังนี้

inflow_pct = inflowcapacity× 100

outflow_pct = outflowcapacity× 100

การแปลงข้อมูลดังกล่าวทำให้คุณลักษณะ อยู่ในมาตราส่วนร้อยละเช่นเดียวกับระดับการกักเก็บน้ำ (percent_storage) ช่วยให้แบบจำลองสามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์ของอัตราการสะสมและการระบายน้ำที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงในอนาคตได้อย่างสอดคล้องกับหลักอุทกวิทยา และสามารถประยุกต์ใช้กับอ่างเก็บน้ำทุกขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3.1.5 การจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับการสร้างแบบจำลอง

ภายหลังจากการตรวจสอบและเตรียมข้อมูล การแปลงข้อมูลเชิงเวลา และการกำหนดตัวแปรเป้าหมายสำหรับการพยากรณ์ล่วงหน้า 7 วันและ 30 วัน ผู้จัดทำได้จัดรูปแบบชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้ในการสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรม WEKA

ผู้จัดทำแปลงชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ ARFF (Attribute-Relation File Format) ซึ่งเป็นรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่สามารถนำเข้าสู่โปรแกรม WEKA ได้ โดยกำหนดชื่อและชนิดข้อมูลของแต่ละแอตทริบิวต์ (Attribute) ให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล รวมถึงกำหนดตัวแปรเป้าหมาย (Class Attribute) สำหรับใช้ในการจำแนกระดับสถานการณ์น้ำ

จากการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าว ได้ชุดข้อมูลสำหรับการพัฒนาแบบจำลองแยกตามกรอบเวลาการพยากรณ์ออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดข้อมูลสำหรับการพยากรณ์ระดับสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7 วัน และชุดข้อมูลสำหรับการพยากรณ์ระดับสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 30 วัน โดยชุดข้อมูลที่จัดเตรียมแล้วจะถูกนำไปใช้ในการคัดเลือกคุณลักษณะ การแบ่งชุดข้อมูล และการฝึกสอนแบบจำลองในขั้นตอนต่อไป

3.3.2 การคัดเลือกคุณลักษณะ (Feature Selection)

การคัดเลือกคุณลักษณะสำหรับการพัฒนาแบบจำลองดำเนินการเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ การคัดกรองตัวแปรเบื้องต้นตามลักษณะและความเกี่ยวข้องของข้อมูล และการประเมินความสำคัญของคุณลักษณะด้วยวิธี Information Gain เพื่อคัดเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้ในการสร้างแบบจำลอง

ในขั้นตอนแรก ผู้จัดทำพิจารณาข้อมูลจำนวน 13 ฟิลด์ที่ได้รับจาก API โดยตัดตัวแปรที่เป็นข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลพื้นฐานของอ่างเก็บน้ำ ได้แก่ id, name, region, owner, capacity, storage, active_storage และ dead_storage ออกจากชุดคุณลักษณะ เนื่องจากตัวแปรดังกล่าวไม่ได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์น้ำรายวันโดยตรง สำหรับตัวแปร date ได้ทำการแปลงเป็น Month เพื่อใช้เป็นคุณลักษณะที่สะท้อนลักษณะเชิงเวลาของข้อมูล

ภายหลังการคัดกรองเบื้องต้นและแปลงคุณลักษณะให้อยู่ในรูปอัตราส่วนร้อยละ เหลือคุณลักษณะที่นำมาพิจารณาจำนวน 5 ตัว ได้แก่ percent_storage, volume, outflow_pct, Month และ inflow_pct จากนั้นผู้จัดทำประเมินความสำคัญของคุณลักษณะด้วยวิธี Information Gain โดยกำหนด ระดับสถานการณ์น้ำ (risk_class_7d) เป็นตัวแปรเป้าหมาย (Class/Target)

การประเมินดำเนินการด้วยโปรแกรม WEKA ในส่วน Select attributes โดยกำหนด Attribute Evaluator เป็น InfoGainAttributeEval และ Search Method เป็น Ranker เพื่อคำนวณค่า Information Gain ของคุณลักษณะแต่ละตัว ผลการประเมินและจัดอันดับแสดงดังตารางที่ 3.6

ตารางที่ 3.6 ผลการประเมินและจัดอันดับคุณลักษณะด้วยวิธี Information Gain

| อันดับ | คุณลักษณะ (Feature) | ค่า Information Gain | ผลการคัดเลือก |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | percent_storage | 0.908 | ผ่านการคัดเลือก |
| 2 | volume | 0.3344 | ไม่ผ่านการคัดเลือก |
| 3 | outflow_pct | 0.3188 | ผ่านการคัดเลือก |
| 4 | month | 0.2256 | ผ่านการคัดเลือก |
| 5 | inflow_pct | 0.1518 | ผ่านการคัดเลือก |

จากตารางที่ 3.6 แม้คุณลักษณะปริมาตรน้ำกักเก็บ (volume) จะได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 2 โดยมีค่า Information Gain เท่ากับ 0.3344 แต่ในขั้นตอนการคัดเลือกคุณลักษณะขั้นสุดท้าย ผู้จัดทำได้ตัดสินใจ คัดคุณลักษณะ volume ออกจากการนำเข้าแบบจำลอง โดยมีเหตุผลสนับสนุนตามหลักการทางทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยดังนี้

ทฤษฎีการคัดเลือกคุณลักษณะของ Quinlan (1986) ระบุว่า Information Gain มีอคติตามธรรมชาติที่มักให้คะแนนสูงแก่ตัวแปรที่มีช่วงการกระจายตัวของค่ากว้างและมีความต่อเนื่องสูง (High-variance Continuous Attribute) เนื่องจากตัวแปรลักษณะนี้สามารถหาจุดตัดย่อย (Split Threshold) เพื่อลดค่าเอนโทรปี (Entropy) ของชุดข้อมูลตัวอย่างได้ง่าย ซึ่งคุณลักษณะ volume มีค่ากระจายกว้างตั้งแต่ 24.17 ถึง 14,924.96 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงได้รับคะแนนสูงเกินความเป็นจริงทางกายภาพ

ภายหลังการจัดอันดับ ผู้จัดทำคัดเลือกคุณลักษณะสำหรับนำไปใช้ในการสร้างแบบจำลองโดยใช้เกณฑ์ เลือกคุณลักษณะที่มีค่า Information Gain มากกว่า 0 จากเกณฑ์ดังกล่าว ได้คุณลักษณะที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ percent_storage, inflow_pct, outflow_pct และ monthจากนั้นนำคุณลักษณะเหล่านี้ไปใช้เป็นข้อมูลนำเข้า (Input Features) สำหรับการฝึกสอนและทดสอบแบบจำลองในขั้นตอนต่อไป

3.3.3 การแบ่งชุดข้อมูล (Data Splitting)

ภายหลังจากการเตรียมข้อมูลและการคัดเลือกคุณลักษณะ ผู้จัดทำได้จัดเตรียมชุดข้อมูลสำหรับการพยากรณ์ระดับสถานการณ์น้ำออกเป็น 2 ชุด ตามกรอบเวลาการพยากรณ์ ได้แก่ ชุดข้อมูลสำหรับการพยากรณ์ล่วงหน้า 7 วัน และ ชุดข้อมูลสำหรับการพยากรณ์ล่วงหน้า 30 วัน โดยแต่ละชุดข้อมูลประกอบด้วยคุณลักษณะของสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ปัจจุบัน และตัวแปรเป้าหมายที่เป็นระดับสถานการณ์น้ำในอนาคตตามกรอบเวลาที่กำหนด

ผู้จัดทำใช้วิธีการแบ่งชุดข้อมูลแบบกำหนดสัดส่วน (Percentage Split) ในอัตราส่วน 80:20 แยกสำหรับแต่ละชุดข้อมูล โดยกำหนดข้อมูลร้อยละ 80 เป็นชุดข้อมูลฝึกสอน (Training Set) สำหรับใช้ในการสร้างและฝึกสอนแบบจำลอง และข้อมูลอีกร้อยละ 20 เป็นชุดข้อมูลทดสอบ (Testing Set) สำหรับใช้ประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองกับข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ในขั้นตอนการฝึกสอน รายละเอียดการแบ่งชุดข้อมูลแสดงดังตารางที่ 3.7

ตารางที่ 3.7 การแบ่งชุดข้อมูลสำหรับการพยากรณ์ล่วงหน้า 7 วันและ 30 วัน

| กรอบเวลาการพยากรณ์ | ชุดข้อมูล | สัดส่วน | จำนวนข้อมูล (รายการ) | วัตถุประสงค์ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 วัน | Training Set | 80% | 20,475 | ใช้สร้างและฝึกสอนแบบจำลอง |
| 7 วัน | Testing Set | 20% | 4,865 | ใช้ประเมินประสิทธิภาพแบบ จำลอง |
|  | รวม | 100% | 25,340 |  |
| 30 วัน | Training Set | 80% | 20,475 | ใช้สร้างและฝึกสอนแบบจำลอง |
| 30 วัน | Testing Set | 20% | 4,060 | ใช้ประเมินประสิทธิภาพแบบ จำลอง |
|  | รวม | 100% | 24,535 |  |

3.3.4 การสร้างและฝึกสอนแบบจำลอง (Model Training)

ภายหลังจากการเตรียมข้อมูล การคัดเลือกคุณลักษณะ และการแบ่งชุดข้อมูล ผู้จัดทำได้นำชุดข้อมูลฝึกสอน (Training Set) มาใช้ในการสร้างและฝึกสอนแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับพยากรณ์ระดับสถานการณ์น้ำ โดยเลือกใช้อัลกอริทึมสำหรับการจำแนกประเภท (Classification) จำนวน 3 อัลกอริทึม ได้แก่ Random Forest, J48 Decision Tree และ Logistic Regression เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองที่มีหลักการเรียนรู้แตกต่างกัน

การสร้างและฝึกสอนแบบจำลองดำเนินการด้วยโปรแกรม WEKA โดยนำชุดข้อมูลที่จัดเตรียมในรูปแบบไฟล์ ARFF เข้าสู่โปรแกรม และกำหนดตัวแปรระดับสถานการณ์น้ำเป็น Class Attribute สำหรับการจำแนกประเภท ทั้งนี้ ผู้จัดทำดำเนินการสร้างแบบจำลองทั้ง 3 อัลกอริทึมแยกสำหรับชุดข้อมูลการพยากรณ์ล่วงหน้า 7 วันและ 30 วัน ภายใต้รูปแบบการแบ่งชุดข้อมูลและเงื่อนไขการทดลองเดียวกัน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองได้อย่างเหมาะสม

3.3.4.1 Random Forest

ผู้จัดทำเลือกใช้อัลกอริทึม Random Forest ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้แบบ Ensemble ที่สร้างต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Trees) จำนวนหลายต้นจากชุดข้อมูลฝึกสอน และนำผลการจำแนกจากต้นไม้แต่ละต้นมาร่วมกันตัดสินผลลัพธ์สุดท้าย โดยนำอัลกอริทึมดังกล่าวมาสร้างแบบจำลองสำหรับพยากรณ์ระดับสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7 วันและ 30 วัน

3.3.4.2 J48 Decision Tree

ผู้จัดทำเลือกใช้อัลกอริทึม J48 Decision Tree ซึ่งเป็นอัลกอริทึมการจำแนกประเภทแบบต้นไม้ตัดสินใจ โดยสร้างโครงสร้างการตัดสินใจจากคุณลักษณะของข้อมูลเพื่อแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มตามตัวแปรเป้าหมาย และนำมาใช้สร้างแบบจำลองสำหรับพยากรณ์ระดับสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7 วันและ 30 วัน

3.3.4.3 Logistic Regression

ผู้จัดทำเลือกใช้ Logistic Regression เป็นอัลกอริทึมสำหรับการจำแนกประเภท โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะนำเข้ากับความน่าจะเป็นของแต่ละกลุ่มเป้าหมายในการจำแนกข้อมูล และนำมาใช้สร้างแบบจำลองสำหรับพยากรณ์ระดับสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7 วันและ 30 วัน

3.4 การพัฒนาระบบ (System Implementation)

ภายหลังจากการสร้างและประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง ผู้จัดทำได้นำแบบจำลองที่ผ่านการคัดเลือกมาพัฒนาเป็นส่วนประมวลผลสำหรับพยากรณ์ระดับสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ โดยระบบใช้แบบจำลองแยกตามกรอบเวลาการพยากรณ์ ได้แก่ แบบจำลองสำหรับการพยากรณ์ล่วงหน้า 7 วัน และ แบบจำลองสำหรับการพยากรณ์ล่วงหน้า 30 วัน เพื่อให้ระบบสามารถแสดงผลการพยากรณ์ตามช่วงเวลาที่กำหนด

ในการประมวลผล ระบบนำข้อมูลสถานการณ์น้ำปัจจุบันของอ่างเก็บน้ำมาจัดเตรียมให้อยู่ในรูปแบบเดียวกับข้อมูลที่ใช้ในการฝึกสอนแบบจำลอง โดยประกอบด้วยคุณลักษณะ percent_storage, inflow_pct, outflow_pct และ Month จากนั้นจึงนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่แบบจำลองสำหรับการพยากรณ์แต่ละกรอบเวลา เพื่อจำแนกระดับสถานการณ์น้ำที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 7 วันและ 30 วันข้างหน้า

กระบวนการประมวลผลสามารถสรุปได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การนำเข้าข้อมูลรายวันจาก API กรมชลประทาน ข้อมูลในรูปแบบโครงสร้างข้อมูลเจสัน (JSON) ประกอบด้วยตัวแปรคุณลักษณะของปริมาณน้ำรายวันและข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดเตรียมและแปลงรูปคุณลักษณะ ข้อมูลดิบ JSON จะถูกนำมาประมวลคุณภาพเพื่อเติมเต็มข้อมูลขาดหายด้วยวิธีดึงข้อมูลวันก่อนหน้าแทนที่ (Forward Fill) และดำเนินการแปลงรูปแอตทริบิวต์ (Data Transformation) จนเหลือเฉพาะ 4 ตัวแปร จากการคัดเลือกด้วยเทคนิคอินฟอร์เมชันเกน (Information Gain) เพื่อให้พร้อมสำหรับการจัดเตรียมส่งเข้าสู่แบบจำลอง

ขั้นตอนที่ 3 การพยากรณ์ระดับความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยแบบจำลอง ตัวแปรคุณลักษณะทั้ง 4 จะถูกป้อนเข้าสู่ส่วนประมวลผล (Modeling Layer) ที่ทำงานร่วมกับไลบรารี Python-WEKA-Wrapper เพื่อรันไฟล์โมเดลในฟอร์แมต .model

ขั้นตอนที่ 4 ผลการพยากรณ์และระดับสถานการณ์ แบบจำลองประมวลผลและจำแนกประเภท (Classification) ผลลัพธ์คาดการณ์ล่วงหน้าให้ออกมาอยู่ในเกณฑ์ระดับความเสี่ยงสถานการณ์น้ำ 3 คลาสตามการอ้างอิงร้อยละความจุอ่างเก็บน้ำ (%Capacity) ตามกรอบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ ได้แก่ ระดับน้ำต่ำหรือเสี่ยงน้ำแห้ง (Low/Drought Risk)

ขั้นตอนที่ 5 การนำเสนอผ่านเว็บแดชบอร์ดต้นแบบ ระดับความเสี่ยงที่พยากรณ์ได้พร้อมทั้งชุดข้อมูลปริมาตรน้ำจริงรายวัน จะจัดเก็บบันทึกลงใน ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL จากนั้นส่วนติดต่อผู้ใช้งานที่พัฒนาด้วยเฟรมเวิร์ก Streamlit และภาษา Python จะดึงข้อมูลมาสร้างเป็นแผนภูมิเส้นแนวโน้ม ภาพกราฟิกสีสัญญานเตือนภัยพิบัติ และข้อความสรุปแผนบริหารจัดการน้ำเชิงบริหาร (Decision Support Summary) เพื่อนำเสนอ

3.5 การทดสอบและประเมินผลระบบ

ภายหลังจากการพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องและการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น ผู้จัดทำได้ดำเนินการทดสอบและประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่าแบบจำลองและระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความต้องการของระบบที่กำหนดไว้

การทดสอบและประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง โดยประเมินความสามารถในการจำแนกระดับสถานการณ์น้ำสำหรับการพยากรณ์ล่วงหน้า 7 วันและ 30 วัน และ การทดสอบการทำงานของระบบเว็บแอปพลิเคชันและแดชบอร์ด โดยตรวจสอบการทำงานของส่วนจัดการข้อมูล การเชื่อมต่อและเรียกใช้แบบจำลอง ตลอดจนฟังก์ชันและการแสดงผลข้อมูลบนแดชบอร์ด เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถประมวลผลและนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามที่ออกแบบไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.5.1 การประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง (Model Evaluation)

ผู้จัดทำดำเนินการประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องทั้ง 3 อัลกอริทึม ได้แก่ Random Forest, J48 Decision Tree และ Logistic Regression โดยใช้ชุดข้อมูลทดสอบ (Testing Set) และตัวชี้วัดตามที่กล่าวถึงหลักการและความหมายไว้แล้วในบทที่ 2 ได้แก่ Confusion Matrix, Accuracy, Precision, Recall และ F1-score

3.5.1.1 เมทริกซ์ความสับสน (Confusion Matrix)

ในการประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง ผู้จัดทำใช้เมทริกซ์ความสับสน (Confusion Matrix) เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ความสามารถของแบบจำลองในการจำแนกระดับสถานการณ์น้ำ โดยเปรียบเทียบระหว่าง คลาสที่เกิดขึ้นจริง (Actual Class) และ คลาสที่แบบจำลองพยากรณ์ (Predicted Class) ซึ่งโครงงานนี้แบ่งระดับสถานการณ์น้ำออกเป็น 3 คลาส ได้แก่ ภัยแล้ง (Drought) สภาวะปกติ (Normal) และน้ำท่วม (Flood) โดยมีโครงสร้างดังตารางที่ 3.8

ตารางที่ 3.8 โครงสร้าง Confusion Matrix สำหรับการจำแนกสถานการณ์น้ำ 3 คลาส

| ค่าจริง (Actual) \ ค่าพยากรณ์ (Predicted) | Drought | Normal | Flood |
| --- | --- | --- | --- |
| Drought | Drought → Drought | Drought → Normal | Drought → Flood |
| Normal | Normal → Drought | Normal → Normal | Normal → Flood |
| Flood | Flood → Drought | Flood → Normal | Flood → Flood |

ค่าบนแนวทแยงหลัก ได้แก่ Drought → Drought, Normal → Normal และ Flood → Flood แสดงจำนวนข้อมูลที่แบบจำลองพยากรณ์ได้ถูกต้อง ส่วนค่าที่อยู่นอกแนวทแยงแสดงจำนวนข้อมูลที่แบบจำลองพยากรณ์ผิดไปเป็นคลาสอื่น เช่น Drought → Normal หมายถึง สถานการณ์จริงเป็น Drought แต่แบบจำลองพยากรณ์เป็น Normal

โครงสร้าง Confusion Matrix ดังกล่าวใช้หลักการเดียวกันในการประเมินแบบจำลองสำหรับการพยากรณ์ล่วงหน้า 7 วันและ 30 วัน โดยเปรียบเทียบคลาสที่แบบจำลองพยากรณ์กับคลาสสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นจริง ณ ช่วงเวลาที่ต้องการพยากรณ์

3.5.1.2 การนำไปคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (Metrics)

จากตาราง Confusion Matrix ข้างต้น จะถูกนำไปคำนวณเพื่อหาค่าสถิติวัดประสิทธิภาพของแบบจำลอง โดยที่ N คือจำนวนข้อมูลทั้งหมด มีสูตรคำนวณพื้นฐานดังนี้

- ความถูกต้องแม่นยำรวม (Accuracy)

เป็นตัวชี้วัดสัดส่วนของข้อมูลที่แบบจำลองสามารถพยากรณ์ได้ถูกต้องเมื่อเทียบกับจำนวนข้อมูลทั้งหมด โดยสำหรับการจำแนกแบบหลายคลาส สามารถคำนวณได้จากผลรวมของจำนวนข้อมูลที่พยากรณ์ถูกต้องในแต่ละคลาส ซึ่งเป็นค่าที่อยู่บนแนวทแยงหลักของ Confusion Matrix หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด สำหรับโครงงานที่ประกอบด้วย 3 คลาส ได้แก่ Drought, Normal และ Flood สามารถอธิบายได้ ดังสมการ

Accuracy=Droughtcorrect+Normalcorrect+FloodcorrectN

- ค่าความแม่นยำ (Precision)

เป็นตัวชี้วัดสัดส่วนของการพยากรณ์คลาสเป้าหมายที่ถูกต้อง เทียบกับจำนวนข้อมูลทั้งหมดที่แบบจำลองพยากรณ์ว่าเป็นคลาสนั้น สำหรับงานจำแนกประเภทหลายคลาส (Multi-class Classification) คือ Drought, Normal และ Flood ดังสมการเพื่อหาค่าเฉลี่ยภาพรวม

PrecisionAverage=DroughtcorrectDroughtpredicted+NormalcorrectNormalpredicted+FloodcorrectFloodpredicted3

- ค่าความครอบคลุม (Recall)

เป็นตัวชี้วัดสัดส่วนของการพยากรณ์คลาสเป้าหมายที่ถูกต้อง เทียบกับจำนวนข้อมูลที่เป็นคลาสนั้นจริงๆ ในชุดข้อมูล สามารถคำนวณ ได้จากสมการ

RecallAverage=DroughtcorrectDroughtactual+NormalcorrectNormalactual+FloodcorrectFloodactual3

- ค่าเอฟวันสเกอร์ (F1-Score)

ช่วยประเมินความสมดุลของการพยากรณ์ในคลาส เหมาะสำหรับนำมาประเมินประสิทธิภาพในชุดข้อมูลที่มีสัดส่วนคลาสไม่สมดุล (Imbalanced Data) เช่น จำนวนวันที่เกิดน้ำท่วมหรือน้ำแล้งมีน้อยกว่าวันปกติอย่างมาก

F1-ScoreDrought=2×PrecisionDrought×RecallDroughtPrecisionDrought+RecallDrought

F1-ScoreNormal=2×PrecisionNormal×RecallNormalPrecisionNormal+RecallNormal

F1-ScoreFlood=2×PrecisionFlood×RecallFloodPrecisionFlood+RecallFlood

F1-ScoreAverage=F1-ScoreDrought+F1-ScoreNormal+F1-ScoreFlood3

- ค่าสัมประสิทธิ์คัปปา (Cohen's Kappa Coefficient)

เป็นมาตรวัดสถิติที่ประเมินความสอดคล้องระหว่างผลการพยากรณ์และสถานการณ์จริง โดยหักล้างความสอดคล้องที่เกิดจากความบังเอิญออก คำนวณจากสมการ

Kappa = P0 - Pe1 - Pe

สัดส่วนความถูกต้องจากสังเกตจริง (P0)

P0=Droughtcorrect+Normalcorrect+FloodcorrectN

สัดส่วนความสอดคล้องที่คาดว่าจะเกิดจากความบังเอิญ (Pe)

Pe=DroughtactualN×DroughtpredictedN+NormalactualN×NormalpredictedN+FloodactualN×FloodpredictedN

3.5.2 การทดสอบการทำงานของระบบ (System Testing)

ผู้จัดทำดำเนินการทดสอบการทำงานของระบบเพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับข้อกำหนดความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements) และกรณีใช้งาน (Use Case) ที่กำหนดไว้ โดยทดสอบการทำงานตั้งแต่กระบวนการจัดการข้อมูล การเชื่อมต่อและเรียกใช้แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง ตลอดจนการทำงานของฟังก์ชันและการแสดงผลข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชันและแดชบอร์ด

การทดสอบระบบใช้วิธีการทดสอบเชิงหน้าที่ (Functional Testing) โดยกำหนดกรณีทดสอบ (Test Case) ตามฟังก์ชันการทำงานของระบบ และตรวจสอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของแต่ละฟังก์ชันเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result) ทั้งนี้ การทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

3.5.2.1 การทดสอบการจัดการข้อมูล

ผู้จัดทำทดสอบกระบวนการดึงข้อมูลสถานการณ์น้ำจาก API ของกรมชลประทาน การจัดรูปแบบและประมวลผลข้อมูล รวมถึงการบันทึกและเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่นำมาใช้ในการประมวลผลและแสดงผลมีความถูกต้องและสอดคล้องกับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต้นทาง

3.5.2.2 การทดสอบการเชื่อมต่อแบบจำลองและการพยากรณ์

ผู้จัดทำทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างระบบกับแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องที่ได้รับการคัดเลือก โดยตรวจสอบการนำข้อมูลคุณลักษณะที่กำหนดเข้าสู่แบบจำลอง การเรียกใช้แบบจำลองสำหรับการพยากรณ์ และผลลัพธ์ระดับสถานการณ์น้ำสำหรับการพยากรณ์ล่วงหน้า 7 วันและ 30 วัน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถเรียกใช้แบบจำลองและนำผลการพยากรณ์ไปใช้ในการแสดงผลได้อย่างถูกต้อง

3.5.2.3 การทดสอบฟังก์ชันและการแสดงผลของระบบ

ผู้จัดทำทดสอบฟังก์ชันการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันและแดชบอร์ดตามกรณีใช้งานที่กำหนดไว้ ได้แก่ การค้นหาหรือเลือกอ่างเก็บน้ำ การแสดงภาพรวมสถานการณ์น้ำ การแสดงรายละเอียดข้อมูลอ่างเก็บน้ำ การแสดงระดับสถานการณ์น้ำและผลการพยากรณ์ล่วงหน้า 7 วันและ 30 วัน การแสดงแนวโน้มข้อมูลในรูปแบบกราฟ และการเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถตอบสนองต่อการใช้งานและแสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามที่ออกแบบไว้

สำหรับการทดสอบแต่ละฟังก์ชัน ผู้จัดทำกำหนดกรณีทดสอบ (Test Case) โดยระบุฟังก์ชันที่ทดสอบ ขั้นตอนหรือข้อมูลนำเข้า และผลลัพธ์ที่คาดหวัง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ โดยรายละเอียดกรณีทดสอบแสดงดังตารางที่ 3.9

ตารางที่ 3.9 กรณีทดสอบการทำงานของระบบ

| รหัส | ฟังก์ชันที่ทดสอบ | วิธีการทดสอบ | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | ค้นหา/เลือกอ่างเก็บน้ำ | เลือกอ่างเก็บน้ำที่ต้องการ | ระบบแสดงข้อมูลของอ่างเก็บน้ำที่เลือก |
| TC-02 | ดูภาพรวมสถานการณ์น้ำ | เปิดหน้าจอแดชบอร์ด | ระบบแสดงข้อมูลสถานการณ์น้ำปัจจุบันถูกต้อง |
| TC-03 | ดูรายละเอียดข้อมูลอ่างเก็บน้ำ | เลือกดูรายละเอียดอ่างเก็บน้ำ | ระบบแสดงรายละเอียดของอ่างเก็บน้ำที่เลือก |
| TC-04 | ดูระดับสถานการณ์น้ำ | ตรวจสอบระดับสถานการณ์น้ำ | ระบบแสดงระดับ Low, Normal หรือ High ถูกต้อง |
| TC-05 | ดูผลพยากรณ์ 7 วัน | ตรวจสอบผลพยากรณ์ล่วงหน้า 7 วัน | ระบบแสดงผลจากแบบจำลองสำหรับกรอบเวลา 7 วัน |
| TC-06 | ดูผลพยากรณ์ 30 วัน | ตรวจสอบผลพยากรณ์ล่วงหน้า 30 วัน | ระบบแสดงผลจากแบบจำลองสำหรับกรอบเวลา 30 วัน |
| TC-07 | ดูแนวโน้มข้อมูลและกราฟ | เรียกดูกราฟของอ่างเก็บน้ำที่เลือก | ระบบแสดงกราฟและข้อมูลตามอ่างเก็บน้ำที่เลือก |
| TC-08 | เรียกดูข้อมูลย้อนหลัง | เลือกข้อมูลย้อนหลัง | ระบบแสดงข้อมูลย้อนหลังของอ่างเก็บน้ำที่เลือก |